- 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet

- a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

- 1. § (1) A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén közúton és közforgalom elől el nem zárt magánúton (a továbbiakban együtt: közút) közlekedő, a megengedett össztömeget, illetőleg a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, valamint a lánctalpas járművekre és járműszerelvényekre (a továbbiakban együtt: jármű), azok tulajdonosaira (üzemben tartóira), továbbá a 6. § (3)-(6) bekezdése tekintetében a járművek vezetőjére terjed ki.

- (2) A fegyveres erők és a rendvédelmi szervek járműveire a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben az irányítást ellátó miniszter - a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben - a rendeletben foglaltaktól eltérően nem rendelkezik.

- 2. § (1) A járművek és a járműszerelvények megengedett össztömegét, legnagyobb tengelyterhelését és méretét külön jogszabály tartalmazza.

- (2) Az útkímélő-tengelyre engedélyezett tengelyterhelési értéket egyes tengely esetében a díjszámítás szempontjából akkor lehet figyelembe venni, ha azt - belföldi illetőségű jármű esetén - a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet) a jármű forgalmi engedélyébe tett bejegyzéssel megállapította. Külföldi illetőségű jármű esetében a 3. §-ban megjelölt közútkezelő, illetve a területi közlekedési felügyelet az útkímélő tengelyt igazoló iratokat bekérheti.

- 3. § (1) A megengedett össztömeget, illetőleg a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, továbbá a lánctalpas jármű közlekedéséhez az érintett út külön jogszabályban meghatározott kezelőjének (a továbbiakban: közútkezelő) az a)-f) pontban megjelöltek szerinti hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást, ha a jármű

- a) országos közúton egy megyén belül közlekedik, a közút kezelője,

- b) több megye országos közútján, illetőleg határ-átkelőhelyi forgalomban közlekedik, az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság,

- c) helyi közúton, valamint koncessziós társaság vagy az állam többségi részesedésével működő gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: közútkezelő szervezet) által kezelt közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton közlekedik, az érintett út kezelője,

- d) több helyi közúton, illetve közútkezelő szervezet által kezelt közúton; vagy helyi közúton és közforgalom elől el nem zárt magánúton, illetve közútkezelő szervezet által kezelt közúton közlekedik; az indulás helye szerinti út kezelője, az érintett út kezelőivel történt előzetes egyeztetés alapján,

- e) egy megyén belül országos közúton és helyi közúton közlekedik, az országos közút kezelője, a helyi közút kezelőjével történt előzetes egyeztetés alapján,

- f) több megye országos közútján és helyi közúton vagy közútkezelő szervezet által kezelt közúton közlekedik, az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság, az érintett utak kezelőivel történt előzetes egyeztetés alapján

adja meg.

- (2) A közútkezelői hozzájárulás a vasút vagy a közmű (más létesítmény) kezelőjének egyetértésével vagy feltételekkel adható meg, ha a hozzájárulásban kijelölni tervezett útvonal

- a) vasúti átjárón vezet keresztül és a jármű 22 méternél hosszabb, 4 méternél magasabb vagy tengelyterhelése a külön jogszabályban meghatározott értékeket meghaladja, illetőleg

- b) a közút területén, az alatt vagy felett más létesítményt érint.

- (3) A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (1. számú melléklet) az (1) bekezdésben megjelölt közútkezelőhöz, illetőleg a jármű indulási helye vagy a jármű üzemben tartójának székhelye (telephelye) szerinti közút kezelőjéhez kell - papíron vagy elektronikus formában - benyújtani. Az ország területére belépő jármű indulási helyének a közúti határátkelőhelyet kell tekinteni.

- (4) A közútkezelői hozzájárulás - papíron vagy elektronikus formában történő - kiállításáért a 2. számú mellékletben meghatározott, a szolgáltatás költségeivel arányban álló költségtérítést kell a hozzájárulás kiadására jogosult szervezet részére fizetni.

- (5) A közútkezelői hozzájárulás sürgős (3 napon belüli) kiállításáért kétszeres, azonnali (6 órán belüli) vagy különösen bonyolult hozzájárulás kiállításáért háromszoros kiállítási költségtérítést kell fizetni. Különösen bonyolult hozzájárulásnak minősül a 4,50 méter magassági, 4,00 méter szélességi, 35,00 méter hosszúsági értékek valamelyikét, illetőleg a megengedett legnagyobb tengelyterhelési értéket legalább 50%-kal meghaladó tengelyterhelésű, valamint 80 tonna feletti össztömegű járműhöz szükséges közútkezelői hozzájárulás.

- (6) A különösen bonyolult hozzájárulás kiadását a közútkezelő egyedi vizsgálathoz és feltételhez kötheti.

- (7) Ha a megengedett össztömeget, illetőleg a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes vagy a lánctalpas külföldi jármű üzemben tartója a szükséges hozzájárulással nem rendelkezik, a határátkelőhelyen a vámhivatal, illetve a határrendészeti kirendeltség a hozzájárulás beszerzéséig a jármű be- vagy kiléptetését megtagadja.

- 4. § (1) A közútkezelő a hozzájárulást megtagadhatja, ha

- a) a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést túllépő, illetőleg a túlméretet okozó szállítmány megbontható vagy más közlekedési eszközzel is továbbítható;

- b) a közút teherbírása és állapota alapján - figyelemmel az alatta elhelyezett nyomvonal jellegű létesítményekre és a közút feletti, illetve melletti szabad tér méretére, továbbá a közutat övező növényzetre is - nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy méretet meghaladó jármű azon közlekedjék.

- (2) A közútkezelő a hozzájárulásában a jármű üzemben tartója részére előírja azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie kell és azokat a feltételeket, amelyek a jármű közlekedése során biztosítják a közút és tartozékainak védelmét, valamint a közúti közlekedés biztonságának megóvását.

- (3) A közútkezelői hozzájárulás lehet eseti, több alkalomra vagy határozott időre szóló. A határozott időre szóló hozzájárulás időtartama legfeljebb 1 év lehet.

- (4) A közútkezelő a biztonságos közlekedés, illetőleg a közutak védelme érdekében a jármű közlekedéséhez - a kérelmező költségére - rendőri kíséretet, szakkíséretet, illetve egyéb kíséretet is előírhat. Szakkíséretet csak a 6. számú mellékletben megjelölt személyi és tárgyi feltételek biztosításával lehet ellátni.

- 5. § (1) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművek közlekedéséért fizetendő díj (a továbbiakban: díj) összegét a 3. számú melléklet szerinti díjtételek (Ft/km) és a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott útvonal távolságának, hozzájárulás hiányában a közúton megtett távolság (km) szorzata alapján kell megállapítani.

- (2) A díjat - a hozzájárulásban előírt módon és időpontig - a hozzájárulást kiadó szervezet számlájára kell befizetni. A díjat a hozzájárulást kiadó szervezet köteles átutalni a Magyar Államkincstárnál vezetett „Túlsúlydíj” elnevezésű nemzetgazdasági számlára. A 3. § (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt közútkezelők által kezelt közutak, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében a díj az érintett út kezelőjét illeti meg.

- (3) Az út kezelője megállapodhat a jármű üzemben tartójával abban, hogy az üzemben tartó a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó jármű közlekedéséért járó díjat évente egy összegben fizesse meg, vagy a díjat utólagosan számolják el.

- (4) Nem kell díjat és kiállítási költségtérítést fizetni

- a) a közforgalmú személyszállító,

- b) a kommunális feladatot ellátó,

- c) a katasztrófaelhárítást, megelőzést végző,

- d) a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést legfeljebb 10%-kal meghaladó, a Magyar Köztársaság területén közúti-vasúti vagy közúti-vízi kombinált forgalomban - a kombi terminál vagy belvízi RO-RO kikötő (illetve előre bejelentett alkalmi rakodóhely) és a fel-, illetőleg lerakodás helye között - a közúton legfeljebb 70 kilométer távolságon belül közlekedő járművek után,

- e) az Európai Gazdasági Térség országaiban bejegyzett, a 4. számú mellékletben feltüntetett útvonalakon közlekedő, és az 5. számú mellékletben előírtaknak megfelelő járművek után.

- (5) Nem kell össztömeghatár túllépés miatt díjat fizetni a 44 tonna össztömeget meg nem haladó, 40 láb hosszú ISO konténert szállító, háromtengelyes vontatóból és két- vagy háromtengelyes pótkocsiból álló járműszerelvény kombinált forgalomban történő közlekedéséért.

- (6) A (4)-(5) bekezdés szerinti díjmentesség - a (4) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak kivételével - nem érinti a hozzájárulás beszerzése iránti kötelezettséget. Hozzájárulás nélküli közlekedés esetén a jármű üzemben tartója a díjmentességre utólagosan nem jogosult.

- (7) A díjfizetési kötelezettség alól különösen indokolt esetben (elemi csapás, humanitárius célú szállítás stb.) a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium felmentést adhat.

- 6. § (1) A területi közlekedési felügyelet - Budapesten a közút kezelője, a közúti áruforgalom részére megnyitott határállomáson az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság - a járművek tengelyterhelését helyszíni mérés, méretét, össztömegét helyszíni mérés, illetőleg menetokmány alapján ellenőrizheti.

- (2) Az országos közúthálózaton végzett - az (1) bekezdésben meghatározott - ellenőrzés költségét az Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzatból, az egyéb úton végzett ellenőrzés költségét a közútkezelőnek kell fedezni.

- (3) Az ellenőrzést végző jelzésére a jármű vezetője köteles a járművét megállítani, a jármű és a rakomány okmányait bemutatni, továbbá a járművet a helyszíni mérésnek alávetni és az ellenőrzéssel kapcsolatos felhívást teljesíteni.

- (4) Az ellenőrzés alá vont járművel az ellenőrzés helyszínét csak a mérés befejezése után, illetőleg a mérést végző engedélyével szabad elhagyni. Az ellenőrzés során feltételként szabható a közútkezelői hozzájárulás pótlólagos beszerzése vagy az össztömeg-, tengelyterhelés- és mérethatár túllépésének megszüntetése a rakomány átrendezésével vagy átrakodással.

- (5) Ha a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, illetőleg a túlméretes jármű a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérően közlekedik, erről az ellenőrzést végző jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet az ellenőrzést végző és a jármű vezetője írja alá.

- (6) A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött jármű vezetőjének át kell adni. Amennyiben az ellenőrzött jármű vezetője a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, a helyszínen, a jegyzőkönyvben észrevételt tehet. Erre a lehetőségére az ellenőrzést végzőnek figyelmeztetnie kell. Ha a jármű vezetője a jegyzőkönyv aláírását vagy átvételét megtagadja, ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

- 7. § (1) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés eredményeként felvett jegyzőkönyv szerint a jármű a megengedett össztömeget, illetve a tengelyenként vagy tengelycsoportonként megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladja, a helyszíni mérést végző területi közlekedési felügyelet a jármű üzemben tartóját pótdíj fizetésére kötelezi. A pótdíjat valamennyi túlterhelt tengelyre ki kell vetni. Amennyiben a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó jármű érvényes közútkezelői hozzájárulással rendelkezik, de az abban foglaltnál nagyobb össztömeggel, illetőleg tengelyterheléssel közlekedik, az üzemben tartónak pótdíjat kell fizetnie, A pótdíj kiszabásánál a közútkezelői hozzájárulásban szereplő és a méréssel megállapított értékhez tartozó, a 3. számú melléklet szerinti díjtételek különbözetét kell alapul venni.

- (2) A pótdíj megállapítására

- a) az országos közúthálózaton saját mérési jegyzőkönyve alapján az ellenőrzést végző területi közlekedési felügyelet,

- b) a közúti áruforgalom részére megnyitott határátkelőhelyen az Állami Közúti Műszaki és Információs Közhasznú Társaság értesítése (mérési jegyzőkönyve) alapján a területileg illetékes közlekedési felügyelet,

- c) Budapesten a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló helyi közutak esetében a közútkezelő értesítése (mérési jegyzőkönyve) alapján a Fővárosi Közlekedési Felügyelet,

- d) egyéb helyi közúton a közút kezelőjének kérésére a területileg illetékes közlekedési felügyelet

jogosult.

- (3) A fizetendő pótdíj összegét - amely a díj tízszereséig terjedhet, de legalább 15 000 Ft - a (2) bekezdésben megjelölt területi közlekedési felügyelet számlájára kell befizetni. Az országos közút használatáért fizetett pótdíjat a területi közlekedési felügyelet a Magyar Államkincstárnál vezetett „Túlsúlydíj” elnevezésű nemzetgazdasági számlára köteles átutalni. A 3. § (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt közútkezelők által kezelt közutak, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén a pótdíj az érintett út kezelőjét illeti meg.

- (4)

- (5) A tengelyterhelés és az össztömeg mérésének módját és eljárási rendjét a Közlekedési Főfelügyelet mérési szabályzatban határozza meg.

- (6) Tartálykocsiban folyékony és ömlesztett árut, továbbá élő állatot szállító jármű esetében - ahol az áru mozgása nem akadályozható meg - a megengedett tengelyterhelési érték 1 tonnával való túllépéséig pótdíjfizetési kötelezettség nem állapítható meg.

- (7) Az ellenőrzés helyszínén a jármű vezetője - amennyiben a tengelytúlterhelést átrakással megszüntette - egy alkalommal újramérlegelést kérhet.

- 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a meghatározott járművek közúti közlekedésének feltételeiről szóló 10/1988. (XI. 24.) KM rendelet, valamint a módosítására kiadott 12/1994. (III. 11.) KHVM rendelet 5-7. §-a.

- (2) Ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott útvonalengedélyek érvényességét. A folyamatban lévő ügyeket a kérelem benyújtásakor, illetőleg az ellenőrzés időpontjában hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni.

- (3) A 2. § (2) bekezdésében említett útkímélő tengely 1999. december 31-ig a forgalmi engedély helyett egyéb okmánnyal is igazolható.

1. számú melléklet a 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez

- MAGYARORSZÁG - EGYSÉGES ÚTVONALENGEDÉLY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A. ENGEDÉLYEZŐ SZERVEZET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B. BEÉRKEZÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 1. Üzemben tartó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Átv. hely |  |  |  |  |  |  | 3. Ért. mód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | É | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Értesítési cím |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Hivatkozási cím |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | D | 6. Kérelmező (fuvarozó, szállítmányozó, üzemben tartó) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Fizetési lebonyolításért felelős |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M | É |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Z | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ő | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P | Ő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | É |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L D | P É | 8. Szállítási időtartam kezdete |  |  |  |  | 9. Fordulók |  |  |  | 10. sürgős |  |  |  |  |  |  | 11. Típus |  |  |  |  | 12. Össztömeg |  |  |  |  | 13. Hossz |  |  |  |  | 14. Szélesség |  |  |  |  | 15. Magasság |  |  |  |  |
|  | Á N | L D | 16. Szállítási időtartam vége |  |  |  |  | 17. Kombinált szállítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18. Bonthatóság |  |  |  |  |  |  | 19. Raktömeg |  |  |  |  | 20. Belső ford. sugár |  |  |  |  | 21. Külső ford. sugár |  |  |  |  | 22. Cs. magasság |  |  |  |
|  | Y | Á |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | N | 23. Indulás időpontja |  |  |  |  | 24. |  |  | 25. Helység (kiindulás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. Név, utca, házszám (kiindulás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27. Országba belépés időpontja |  |  |  |  | H |  |  | 28. Belépés helye (határátkelő neve) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29. Országból kilépés |  |  |  |  |  |  |  | 30. Kilépés helye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31. Név, utca, házszám (célállomás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | időpontja |  |  |  |  | H |  |  | (határátkelő neve) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 32. Célállomásra érkezés |  |  |  |  | 33. |  |  | 34. Helység (célállomás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | időpontja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35. | Rendszám |  |  |  | Hon. |  |  | Fajtája |  |  |  |  | Saját tömeg |  |  |  |  |  |  |  |  | ADR érv. osztályok |  |  |  |  |  |  |  | ADR igazolás száma |  |  |  |  | ADR érvé- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Jár- mű- vek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nyessége |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36. | Rakomány megnevezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tömeg |  |  |  |  |  |  |  |  | ADR osztály, |  |  |  |  |  |  |  | Csomagolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ra- ko- mány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sorszám, betű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37. | Sorsz. | Típus | Tengelyterhelés |  |  |  | Tengelytáv |  |  |  | Kerékszám |  |  |  |  |  |  | Keréktáv |  | 38. Szállítási ügyintéző (név, telefon, fax, e-mail) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ten- gely- ada- tok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C. Hatósági bejegyzések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D. Engedélyező szervezet feljegyzései |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39. | Megjegyzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Meg- jegy- zés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E. Engedélyezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bélyegző |  |  |  |  |  |  | 40. Kérelmező |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Engedélyszám: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Érvényes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kiállítás dátuma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aláírás |  |  |  |  |  |  | Kelt: |  |  |  |  |  |  |  |  | Aláírás |  |  |  |  |  |  |  |

2. számú melléklet a 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez

2. számú melléklet

a 82/2006. (XII.13.)  GKM rendelethez

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulás eljárási díjaként fizetendő költségtérítés

| 1. |  | Az eljárás alapdíja a Rendelet 3. § (4) b) pontban meghatározott összeg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Feltételek | Szorzószám |
| 2. | Sürgősség |  |  |  |
| 2.1. | normál |  | 15 munkanapon belül | 1 |
| 2.2. | sürgős |  | 3 munkanapon belül | 2 |
| 2.3. | azonnali |  | 6 munkaórán belül | 3 |

|  | Egy alkalomra érvényes útvonal engedély |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Távolság |  |  |
| 3.1. | térségen belüli | távolság <= 100 km | 1 |
| 3.2. | térségek közötti | távolság > 100 km | 1,5 |
| 4. | Bonyolultság |  |  |
| 4.1. | egyszerű | szélesség <= 3,2 m hosszúság <= 22 m magasság <= 4,2 m össztömeg <= 50 to | 1 |
| 4.2. | bonyolult | 3,2 m < szélesség <= 4 m 22 m < hosszúság <= 35 m 4,2 m < magasság <= 4,5 m 50 to < össztömeg <= 80 to | 2 |
| 4.3. | különösen bonyolult | 4 m < szélesség 35 m < hosszúság 4,5 m < magasság 80 to < össztömeg tengelyterhelés > a megengedett 150 %-ánál | 3 |

|  | Meghatározott időtartamra érvényes útvonalengedély |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Időtartam |  |  |
| 5.1 | 3 hónap |  | 4 |
| 5.2 | 6 hónap |  | 6 |
| 5.3 | 12 hónap |  | 8 |
| 6. | Útvonalak |  |  |
| 6.1. | egy kijelölt útvonalra | 3 m < szélesség <= 3,5 m 22 m < hosszúság <= 26 m 4 m < magasság <= 4,3 m 2 tengelyes jármű 22 to < össztömeg <= 24 t 3 tengelyes jármű 28 to < össztömeg <= 36 t 4 tengelyes jármű 30 to < össztömeg <= 48 t 3 tengelyes járműszerelvény 32 to < össztömeg <= 36 t 4 tengelyes járműszerelvény 36 to < össztömeg <= 48 t 5 vagy több tengelyes járműszerelvény 40 to < össztömeg <= 60 t | 1 |
| 6.2. | kistérségi közúthálózatra – a kiindulási cím és a tőle 20 km-en belül lévő úticélok közötti közlekedésre | össztömeg <= 28 t | 1,5 |
| 6.3. | teljes közúthálózatra | szélesség <= 3 m hosszúság <= 22 m magasság <= 4 m össztömeg 2 tengelyes jármű <= 22 t 3 tengelyes jármű <= 28 t 4 tengelyes jármű <= 30 t 3 tengelyes járműszerelvény <= 32 t 4 tengelyes járműszerelvény <= 36 t 5 vagy több tengelyes járműszerelvény <= 40 t | 2,5 |

Az eljárási díj összegét az

a) egy alkalomra érvényes engedély esetén a 2., 3., 4 pontban,

b) meghatározott időtartamra érvényes engedély esetén a 2., 5., 6. pontban

meghatározott szorzószámok és az alapdíj szorzatának figyelembe vételével kell megállapítani.

3. számú melléklet

a 82/2006. (XII.13.)  GKM rendelethez

1. A megengedett össztömeget meghaladó járművek után fizetendő díjak:

Össztömeg, t						Díj, Ft/km

40,0-nél nagyobb	  40,5-ig			        -

40,5-nél nagyobb	  45,0-ig			     110

45,0-nél nagyobb	  50,0-ig			     130

50,0-nél nagyobb	  55,0-ig			     160

55,0-nél nagyobb	  60,0-ig			     220

60,0-nél nagyobb	  65,0-ig			     290

65,0-nél nagyobb	  70,0-ig			     350

70,0-nél nagyobb	  75,0-ig			     450

75,0-nél nagyobb	  80,0-ig			     540

80,0-nél nagyobb	  85,0-ig			     700

85,0-nél nagyobb	  90,0-ig			     860

90,0-nél nagyobb	  95,0-ig			   1020

95,0-nél nagyobb	100,0-ig			   1220

100,0 tonna felett: megkezdett 10 tonnánként további 480 Ft/km.

2. A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó – fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű - járművek után fizetendő díjak:

2.1. Egyes tengely

Tengelyterhelés, t 					Díj, Ft/km

10,0-nél nagyobb	  10,5-ig 	   		         -

10,5-nél nagyobb	  11,0-ig			       80

11,0-nél nagyobb	  11,5-ig			     130

11,5-nél nagyobb	  12,0-ig			     240

12,0-nél nagyobb	  12,5-ig			     350

12,5-nél nagyobb	  13,0-ig			     510

13,0-nél nagyobb	  13,5-ig			     670

13,5-nél nagyobb	  14,0-ig			     830

14,0-nél nagyobb	  14,5-ig			     990

14,5-nél nagyobb	  15,0-ig			    1150

15,0-nél nagyobb	  15,5-ig			    1310

15,5-nél nagyobb	  16,0-ig			    1470

16,0 tonna (157,0 kN) felett: megkezdett 0,5 tonnánként (4,91 kN) további 160 Ft/km

2.2.1. Útkímélő egyes tengely autóbusz kivételével

- Tengelyterhelés, t					Díj, Ft/km

11,0-nél nagyobb	  11,5-ig			         -

11,5-nél nagyobb	  12,0-ig			       80

12,0-nél nagyobb	  12,5-ig			      130

12,5-nél nagyobb	  13,0-ig			     240

13,0-nél nagyobb	  13,5-ig			     400

13,5-nél nagyobb	  14,0-ig			     560

14,0-nél nagyobb	  14,5-ig			     720

14,5-nél nagyobb	  15,0-ig			     880

15,0-nél nagyobb	  15,5-ig			    1040

15,5-nél nagyobb	  16,0-ig			    1200

16,0-nél nagyobb	  16,5-ig			    1360

16,5-nél nagyobb	  17,0-ig			    1520

17,0 tonna (166,8 kN) felett: megkezdett 0,5 tonnánként (4,91 kN) további 160 Ft/km

2.2.2. Útkímélő egyes tengely autóbusz esetében

- Tengelyterhelés, t					Díj Ft/km

11,5-nél nagyobb	  12,0-ig			       -

12,0-nél nagyobb	  12,5-ig			      130

12,5-nél nagyobb	  13,0-ig			     240

13,0-nél nagyobb	  13,5-ig			     400

13,5-nél nagyobb	  14,0-ig			     560

14,0-nél nagyobb	  14,5-ig			     720

14,5-nél nagyobb	  15,0-ig			     880

15,0-nél nagyobb	  15,5-ig			    1040

15,5-nél nagyobb	  16,0-ig			    1200

16,0-nél nagyobb	  16,5-ig			    1360

16,5-nél nagyobb	  17,0-ig			    1520

17,0 tonna (166,8 kN) felett: megkezdett 0,5 tonnánként (4,91 kN) további 160 Ft/km

2.3. Kettős tengely

2.3.1. Kettős tengely – autóbusz kivételével

Tengelyterhelés, t					Díj, Ft/km

16,0-nél nagyobb	  16,5-ig			         -

16,5-nél nagyobb	  17,0-ig			       80

17,0-nél nagyobb	  18,0-ig		      	     160

18,0-nél nagyobb	  19,0-ig			     240

19,0-nél nagyobb	  20,0-ig			     320

20,0-nél nagyobb	  21,0-ig			     420

21,0-nél nagyobb	  22,0-ig			     510

22,0-nél nagyobb	  23,0-ig			     640

23,0-nél nagyobb	  24,0-ig			     830

24,0-nél nagyobb	  25,0-ig			    1020

25,0-nél nagyobb	  26,0-ig			    1280

26,0 tonna (255,1 kN) felett: megkezdett 1,0 tonnánként (9,81 kN) további 256 Ft/km

2.3.2. Kettős tengely autóbusz esetében, ha a két szomszédos tengelyének távolsága legalább 1,30 méter  és kisebb 2,00 méternél

Tengelyterhelés, t					Díj, Ft/km

18,0-nél nagyobb	  18,5-ig		      	        -

18,5-nél nagyobb	  19,0-ig			     240

19,0-nél nagyobb	  20,0-ig			     320

20,0-nél nagyobb	  21,0-ig			     420

21,0-nél nagyobb	  22,0-ig			     510

22,0-nél nagyobb	  23,0-ig			     640

23,0-nél nagyobb	  24,0-ig			     830

24,0-nél nagyobb	  25,0-ig			    1020

25,0-nél nagyobb	  26,0-ig			    1280

26,0 tonna (255,1 kN) felett: megkezdett 1,0 tonnánként (9,81 kN) további 256 Ft/km

2.4. Három tengelyből álló tengelycsoport, ha a szélső tengelyek közötti távolság nem több, mint 2,60 m

Tengelyterhelés, t					Díj, Ft/km

22,0-nél nagyobb	  22,5-ig			         -

22,5-nél nagyobb	  23,0-ig			     110

23,0-nél nagyobb	  24,0-ig		      	     160

24,0-nél nagyobb	  25,0-ig			     260

25,0-nél nagyobb	  26,0-ig			     350

26,0-nél nagyobb	  27,0-ig			     450

27,0-nél nagyobb	  28,0-ig			     560

28,0-nél nagyobb	  29,0-ig			     670

29,0-nél nagyobb	  30,0-ig			     800

30,0-nél nagyobb	  31,0-ig			     930

31,0-nél nagyobb	  32,0-ig			    1090

32,0-nél nagyobb	  33,0-ig			    1280

33,0-nél nagyobb	  34,0-ig			    1470

34,0-nél nagyobb	  35,0-ig			    1700

35,0 tonna (343,4 kN) felett: megkezdett 1,0 tonnánként (9,81 kN) további 224 Ft/km

2.5. Három tengelyből álló tengelycsoport, ha a szélső tengelyek közötti távolság több, mint 2,60 m

Tengelyterhelés, t					Díj Ft/km

24,0-nél nagyobb	  24,5-ig			         -

24,5-nél nagyobb	  25,0-ig			     110

25,0-nél nagyobb	  26,0-ig		      	     160

26,0-nél nagyobb	  27,0-ig			     260

27,0-nél nagyobb	  28,0-ig			     350

28,0-nél nagyobb	  29,0-ig			     450

29,0-nél nagyobb	  30,0-ig			     560

30,0-nél nagyobb	  31,0-ig			     680

31,0-nél nagyobb	  32,0-ig			     800

32,0-nél nagyobb	  33,0-ig			     930

33,0-nél nagyobb	  34,0-ig			    1090

34,0-nél nagyobb	  35,0-ig			    1280

35,0-nél nagyobb	  36,0-ig			    1470

36,0-nél nagyobb	  37,0-ig			   1700

37,0  tonna (363,0 kN) felett: megkezdett 1,0 tonnánként (9,81 kN) további 224 Ft/km

3. A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó - fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerekű - járművek után fizetendő díjak (lánctalpas járművek kivételével)

- Tengelyterhelés, t				Díj Ft/km

6,0-nél nagyobb	    6,5-ig		        -

6,5-nél nagyobb	    7,0-ig		        80

7,0-nél nagyobb	    7,5-ig		       130

7,5-nél nagyobb	    8,0-ig		      190

8,0-nél nagyobb	    8,5-ig		      260

8,5-nél nagyobb	    9,0-ig		      320

9,0-nél nagyobb	    9,5-ig		      380

9,5 nél nagyobb	  10,0-ig		      460

10,0-nél nagyobb	  10,5-ig		      540

10,5-nél nagyobb	  11,0-ig		      640

11,0-nél nagyobb	  11,5-ig		      740

11,5-nél nagyobb	  12,0-ig		      830

12,0 tonna (117,7 kN) felett: megkezdett 0,5 tonnánként (4,91 kN) további 128 Ft/km

4. számú melléklet a 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez

- A 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet 5. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése esetén a következő útvonalak használata esetén nem kell díjat és költségtérítést fizetni

| M1 autópálya | Budapest-Hegyeshalom között |
| --- | --- |
| M5 autópálya | Budapest-Kiskunfélegyháza között |
| M7 autópálya, autóút | Budapest-Siófok között |
| M0 autóút | M1-M5 autópálya között |
| 15. sz. főút | Rajka-M1 autópálya között |

5. számú melléklet a 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez

- A nemzetközi egyezmény alapján, meghatározott útvonalak igénybevétele esetén díj megfizetése alól mentesített járművekre vonatkozóan megengedett tömeg- és tengelyterhelés értékek

| Hivatkozás a 96/53/EK irányelv 1. számú függelékének pontjára | Jellemző | Megengedett tömeg- és tengelyterhelés határérték (tonna) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Megengedett legnagyobb együttes össztömeg |  |
| 2.1. | A járműszerelvény egyes járművei |  |
| 2.1.1. | Kéttengelyes pótkocsi | 18 t |
| 2.1.2. | Háromtengelyes pótkocsi | 24 t |
| 2.2. | Járműszerelvény |  |
| 2.2.1. | Öt- vagy hattengelyes járműszerelvény |  |
|  | a) kéttengelyes gépjármű, háromtengelyes pótkocsival | 40 t |
|  | b) háromtengelyes gépjármű, két- vagy háromtengelyes pótkocsival | 40 t |
| 2.2.2. | Öt- vagy hattengelyes, nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvény: |  |
|  | a) kéttengelyes nyerges vontató, háromtengelyes félpótkocsival | 40 t |
|  | b) háromtengelyes nyerges vontató, két- vagy háromtengelyes félpótkocsival | 40 t |
|  | c) háromtengelyes nyerges vontató, két- vagy háromtengelyes félpótkocsival, amellyel kombinált forgalomban 40 láb hosszú ISO konténert szállítanak | 44 t |
| 2.2.3. | Járműszerelvény, amely kéttengelyes gépjárműből és kéttengelyes pótkocsiból áll | 36 t |
| 2.2.4. | Négytengelyes járműszerelvény, amely kéttengelyes nyerges vontatóból és kéttengelyes félpótkocsiból áll, amennyiben a félpótkocsi tengelytávolsága (d): |  |
| 2.2.4.1. | legalább 1,3 m és legfeljebb 1,8 m (1,3 m < d < 1,8 m) | 36 t |
| 2.2.4.2. | meghaladja az 1,8 m-t (d > 1,8 m) | 36 t |
|  | azonban, ha a nyerges vontató megengedett legnagyobb össztömege 18 t és útkímélő tengellyel rendelkezik, valamint a vontatott félpótkocsi 20 t megengedett legnagyobb össztömegű és legalább 1,8 m tengelytávolságú | 36+2 t |
| 2.3. | Gépjármű |  |
| 2.3.1. | Kéttengelyes gépjármű | 18 t |
| 2.3.2. | Háromtengelyes gépjármű | 25 t |
|  | azonban, ha minden hajtott tengelye útkímélő, vagy legfeljebb 9,5 t tengelyterhelésű, ikerabroncsozású tengely | 26 t |
| 2.3.3. | Négytengelyes gépjármű két kormányzott tengellyel, ha minden hajtott tengelye útkímélő, vagy legfeljebb 9,5 t tengelyterhelésű, ikerabroncsozású tengely | 32 t |
| 2.4. | Háromtengelyes csuklós autóbusz | 28 t |
| 3. | Megengedett tengelyterhelés |  |
| 3.1. | Egyes (szóló) tengely |  |
|  | Nem hajtott tengely | 10 t |
| 3.2. | A pótkocsi vagy a félpótkocsi két tengelyből álló tengelycsoportjának együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése, ha a tengelytávolság (d): |  |
| 3.2.1. | kisebb 1 m-nél (d<1 m) | 11 t |
| 3.2.2. | legalább 1,0 m és kisebb 1,3 m-nél (1,0 < d < 1,3) | 16 t |
| 3.2.3. | legalább 1,3 m és kisebb 1,8 m-nél (1,3 < d < 1,8) | 18 t |
| 3.2.4. | legalább 1,8 m (1,8 ≤ d) | 20 t |
| 3.3. | A pótkocsi vagy a félpótkocsi három tengelyből álló tengelycsoportjának együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése, ha a tengelytávolság (d): |  |
| 3.3.1. | legfeljebb 1,3 m (d < 1,3) | 21 t |
| 3.3.2. | nagyobb 1,3 m-nél, de legfeljebb 1,4 m (1,3 < d < 1,4) | 24 t |
| 3.4. | Hajtott tengely |  |
| 3.4.1. | A 2.2.1. és a 2.2.2. pontokban meghatározott gépjármű hajtott tengelye | 11,5 t |
| 3.4.2. | A 2.2.3., a 2.2.4., a 2.3. és a 2.4. pontokban meghatározott gépjármű hajtott tengelye | 11,5 t |
| 3.5. | Gépjármű két tengelyből álló tengelycsoportjának együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése, ha a tengelytávolság (d): |  |
| 3.5.1. | kisebb 1 m-nél (d < 1 m) | 11,5 t |
| 3.5.2. | legalább 1,0 m és kisebb 1,3 m-nél (1,0 < d < 1,3) | 16 t |
| 3.5.3. | legalább 1,3 m és kisebb 1,8 m-nél (1,3 < d < 1,8) | 18 t |
|  | azonban, ha minden hajtott tengelye útkímélő, vagy legfeljebb 9,5 t tengelyterhelésű, ikerabroncsozású tengely | 19 t |

6. számú melléklet a 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelethez

- Az össztömeg-, tengelyterhelés-, illetve mérethatárt meghaladó járművek szakkíséretéhez előírt személyi és tárgyi feltételek

- I. Személyi feltételek:1. Szakkíséretet csak olyan személy láthat el, aki a Közlekedési Főfelügyelettől (a továbbiakban: KFF) szakkísérői képesítést kapott.

- 2. Szakkísérői képesítést az a C járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel és 5 év szakmai (vezetési) gyakorlattal rendelkező személy kaphat, aki a KFF Szakmai Vizsgabizottsága előtt az I. 3. pontban előírt témakörökből szakkísérő vizsgát tett, illetőleg szakirányú képesítései alapján a Központi Közlekedési Felügyelet a vizsga alól felmentette.

- 3. A szakkísérőnek a következő témakörökből kell vizsgát tennie:

- 3.1. Közlekedésbiztonsági ismeretek (szóbeli)

- 3.2. Közúti műszaki ismeretek (szóbeli)

- 3.3. Árufuvarozási ismeretek (szóbeli)

- 3.3.1. Rakodás, rakománykezelés, rakomány elhelyezés-rögzítés

- 3.3.2. Fuvarozáshoz szükséges dokumentumok és azok használata

- 3.4. Esettanulmány (összevont járműkísérői feladat) megoldása

- II. Tárgyi feltételek:

- 1. Kísérő jármű, amely alkalmas a 3. pontban foglalt berendezés előírt módon történő üzemeltetésére, és amelynek szerkezeti magassága legalább 1800 mm.

- 2. 2 db jól látható módon elhelyezett, figyelmeztető jelzést adó berendezés.

- 3. Külön jogszabályban meghatározott: „előzni tilos”, „tehergépkocsival előzni tilos” és „egyéb veszély” jelzőtáblák jelzését mutató változtatható jelzésképű, legkevesebb 1250x1050 mm méretű, piros-fehér sávozású, lehajtható kivitelű berendezés, amely a kísérő jármű tetején elhelyezve a mögöttes forgalom számára ad jelzést.

- 4. A kísérő jármű hátsó homlokfelülete piros-fehér sávozású, fényvisszaverésre alkalmas felülettel legyen megjelölve, amely homlokfelületen legyen kialakítva egy rögzítési pont a mögöttes forgalom számára szolgáló tájékoztatást adó jelzés rögzítésére.

- 5. „Túlméretes szállítmány” vagy „Különleges szállítmány” feliratú kitűzhető, legkevesebb 1200x300 mm méretű tábla, a kísért járműre történő elhelyezés céljából.

- 6. „Túlméretes szállítmány” vagy „Különleges szállítmány” feliratú kitűzhető, 900x450 mm méretű tábla, a kísérő járműre történő elhelyezés céljából.

- 7. Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérő és a kísért jármű között.

- 8. Rádiótelefon.

- 9. Fényvisszaverő figyelemfelkeltő mellény, amelyet a járműn kívüli munkavégzés esetén a kísérő jármű vezetőjének, illetve a szakkísérethez tartozó személynek viselnie kell.

- 10. Jelzőőri jeladásra alkalmas jelzőtárcsa és piros fényű lámpa.

- 11. Legkevesebb 2 db legalább 400x400 mm méretű, piros-fehér csíkos tábla vagy piros zászló.

- 12. Legalább 50 m hosszúságú mérőszalag.

- 13. A rakomány és a közút feletti akadály magasságának ellenőrzésére alkalmas teleszkópos magasságmérő rúd.

- 14. Munkahely megvilágító lámpa.

- 15. Forgalomkorlátozást biztosító eszközök:

- - terelőkúp, legkevesebb 4 db,

- - kihelyezhető, villogó borostyánsárga fényt adó lámpa, legkevesebb 2 db,

- - jelzőszalag.

- 16. 1 db 6 kg-os, szabványos, porral oltó tűzoltó készülék.

- 17. A hajtott kerekekre felszerelhető hólánc.